ANEXO VI

MEMORIAL DESCRITIVO

# IDENTIFICAÇÃO: Casas Ribas do Rio Pardo

1 INFRAESTRUTURA

| FUNDAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipo de Fundação | O desnível máximo do lote em relação a via pública deverá possibilitar acesso a uma das entradas da edificação, com declividade máxima de 8%. A soleira de entrada da edificação deverá possuir cota superior ao terreno de no mínimo 15 cm. RADIER Será adotado o sistema de radier, com espessura de no mínimo 10cm, o solo deverá ser rigorosamente compactado mecanicamente até atingir a taxa mínima admissível de 95% do PN. Este tipo de fundação distribui uniformemente toda a carga da edificação no terreno, pois isso, atentar ao nível, esquadro e acabamento perfeitamente plano. Antes da concretagem, os serviços deverão ser conferidos pelo responsável, bem como o esquadro da casa. Sobre o local compactado e em toda a sua extensão será aplicado uma lona de polietileno resistente com espessura de no mínimo de 150 micras, a fim de evitar o contato direto do concreto com solo, reduzindo a contaminação e perda de água em sua cura. O radier será em concreto armado com Fck=20,0 Mpa com duas telas soldada Q-138 (aço CA-60 Ø4.2mm a cada 10cm), posicionada no terço inferior e superior da altura do radier com utilização de espaçadores, para garantir a altura adequada. O transpasse deverá ser no mínimo de 30cm. Conforme projeto estrutural. Será executada uma borda de contenção ao redor do radier com dimensão de 10x22cm (BxH), para evitar possíveis deslizamentos da infraestrutura decorrentes da movimentação natural do solo. O Radier deverá ter desnível de 2 cm na área da calçada externa e está terá caimento de meio porcento voltado para o terreno. OBSERVAÇÃO: As tubulações hidrossanitários e elétricas do piso devem ser executadas anteriormente a concretagem do radier sempre compactando onde houver vala precavendo danos futuros na estrutura da edificação. |

2 SUPRA-ESTRUTURA

| ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipo de Estrutura e principais características |  ESTRUTURA MONOLÍTICA – PAREDES Toda a unidade será executada em concreto armado, utilizando-se Formas em alumínio para dar molde ao projeto das peças, o concreto será autoadensável com resistência de 20 Mpa. Após a montagem dos gabaritos e das formas em alumínio das paredes, com a colocação de tela soldada em aço tipo Q 92 (Malha de 15 x 15 cm, AÇO CA-50, diâmetro 4,2 mm), concreta-se. Observações: - Tubulação para hidráulica- deverão ser montadas previamente. - Eletrodutos para elétrica- deverão ser montados previamente. |

3 VEDAÇÕES

| PAREDES EM CONCRETO ARMADO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Espessura mínima da parede em concreto armado = 10 cm. | As paredes indicadas em projeto serão em concreto armado, concretados de uma só vez. A espessura das paredes será de 10 cm. As paredes deverão estar perfeitamente niveladas, prumadas, e alinhadas, com boa amarração nos cantos e na altura do pé direito. Na amarração dos cantos e encontro de paredes é obrigatório o uso de armadura de canto, conforme projeto estrutural. Especial atenção deverá ser dada às amarrações. Somente será autorizada a concretagem após autorização do engenheiro responsável. OBSERVAÇÃO: 1-Transpasse vertical de 35 cm |

4 COBERTURAS / IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS

| COBERTURA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Estrutura | A construção da estrutura do telhado será metálica galvanizada no qual deverão ser observadas as exigências do projeto arquitetônico e normas pertinentes a essas estruturas. Deverá ser evitado que as emendas fiquem com distância maior que 40cm dos apoios, observando-se o esquadro das pontas e o perfeito alinhamento dos beirais destes oitões, obedecendo o detalhe de estrutura da cobertura. Na execução com estrutura metálica deverá conter projeto executivo estrutural aprovado pela obra e conter responsável técnico do projeto. Observações da estrutura em metal: O aço deverá ser em chapa galvanizada com tratamentos eletroestáticos anticorrosivo. |
| 2 | Tipo de Telhas | A cobertura será executada em telhas cerâmica do tipo romana de boa qualidade, bem cozidas, isentas de defeitos, que atendam às exigências da EB-21-R, com inclinação, conforme projeto de cobertura. O telhado deverá suportar cargas transmitidas por pessoas e objetos nas fases de montagens e manutenção, além de resistência ao arranchamento pela ação de ventos. A inclinação do telhado deverá ser compatível com as características da telha especificada, e recobrimento adequado à inclinação de 35% adotada, de modo que sua estanqueidade às águas pluviais seja total, inclusive na ocorrência de chuvas de vento de grande intensidade, normais e previsíveis. Todas as telhas componentes das duas primeiras fiadas do beiral serão fixadas individualmente. |

Os vãos entre as telhas e paredes serão vedados com tela Passarinheira.

5 IMPERMEABILIZAÇÃO

| IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | LOCAL | REQUISITO MÍNIMO | COMPLEMENTO OU ALTERNATIVA COM DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA |
| 01 | Radier | Visa bloquear a umidade ascendente, Sistema rígido. | Em todo o concreto do radier deverá ser adicionado aditivo cristalizante a base de 1% do peso do cimento, tipo Vandex AM 10 da Viapol. |
| 02 | Revestimento Externo das Paredes | Impermeabilizante. | Será aplicada uma pintura com Viaplus 1000 da Viapol até a altura de 60 cm. |
| 03 | Revestimento Internos das Paredes | Impermeabilizante. | Será aplicada uma pintura com Viaplus 1000 da Viapol até a altura de 20 cm. |

# Considerações:

- Impermeabilização de paredes:  As faces externas das paredes serão impermeabilizadas até 60 cm em todo o perímetro sujeitos aos efeitos da água de respingo, e nas paredes internas a impermeabilização alcançara uma altura de 20 cm acima do nível do piso acabado.

- Impermeabilização de áreas molhadas: Todos os pisos de área molhada das unidades, quando houver ralos, esses serão impermeabilizados.

6 REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA

| REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTE | PISO, RODAPÉ E SOLEIRA | PAREDE | TETO | PEITORIL |
| BANHEIRO SOCIAL | Piso: Cerâmico PEI 4 40x40cm, ou maior; Rodapé: Cerâmico PEI 4, h=7cm, do material do piso Marca: Alfagres, Cecrisa, Artec. Soleira - Porta banheiro: do mesmo material do piso | Azulejo: Local: Em todas as paredes até h=1,50m. Marca: Alfagres, ou Cecrisa, Artec. Aplicar com cimento-cola. |  |  |
| PAREDES EXTERNA |  | Azulejo: Local: Na parede onde está o tanque e a maq. De lavar, e 0,60mx 0,60 Marca: Alfagres, ou Cecrisa, Artec. |  |  |

# Considerações:

- Revestimentos: Os diversos tipos de revestimentos, quando acabados, terão superfícies desempenadas com textura homogênea em todos os pontos, com arestas horizontais ou verticais retilíneas, vivas e uniformes.

Será executado revestimento interno e externo composto de concreto regularizado e plano, suficientes para acabamento final em pintura.

- Pisos e Azulejos: Serão utilizados revestimentos cerâmicos de produção industrial com certificação PSQ/PBQPH, e na ausência de PSQ para tais produtos serão utilizados revestimentos certificados por organismos de certificação de produtos (OCP) acreditado pelo INMETRO, desde que não seja indicado como “não conforme” pela certificação PSQ/PBQBH. Assim como também não serão utilizadas peças cerâmicas com diferentes tonalidades, defeituosas ou de lotes de fabricação diferentes em um mesmo pano ou painel.

Os pisos terão caimento no sentido do ralo. As cotas dos pisos serão superiores à cota da calçada ao redor da casa.

7 ESQUADRIAS E SEUS COMPLEMENTOS

| PORTAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTE | MATERIAL | TIPO E MODELO | DIMENSÃO | MARCA |
| SALA | Porta Metálica | Porta metálica -1 folha abrir - ch. 24 | 0,80x2,10 | Gerotto, Ramassol, Vitrolar |
| QUARTO | Porta Metálica | Porta metálica -1 folha abrir - ch. 24 | 0,80x2,10 | Gerotto, Ramassol, Vitrolar. |
| BANHEIRO | Porta Metálica | Porta metálica -1 folha abrir - ch. 24 | 0,80x2,10 | Gerotto, Ramassol, Vitrolar. |

| JANELAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTE | MATERIAL | TIPO E MODELO | DIMENSÃO | MARCA |
| SALA | Metálico | 4 folhas cegas 2 fixas e duas móveis 2 folhas para vidro, em chapa 26, com caixilho chapa 24 e trinco acoplados. | 1,50 x 1,00 | Machado/MIC/Gerroto/ Vitrolar |
| COZINHA | Metálico | Basculante c/ 4 folhas móveis, em chapa dobrada 18, caixilho e alavanca acoplados | 0,80 x 1,00 | Machado/MIC/Gerroto/ Vitrolar |
| QUARTO | Metálico | 6 folhas- 2 fixas veneziana ch 26 e 2 móveis veneziana ch 26 - 2 folhas para vidro, em chapa 26, com caixilho chapa 24 e trinco acoplados. | 1,20 x 1,00 | Machado/MIC/Gerroto/ Vitrolar |
| BANHEIRO | Metálico | Basculante c/2 folhas móveis, caixilho, alavanca e vidro acoplados | 0,60 x 0,60 | Machado/MIC/Gerroto/ Vitrolar |

| FECHADURA |  |  |
| --- | --- | --- |
| AMBIENTE | TIPO E MODELO | MARCA |
| PORTA DA ENTRADA | Cromada, com maçaneta tipo alavanca, com chave externa, linha popular. | Gerotto, Ramassol, Vitrolar. |
| PORTA DO DORMITÓRIO | Cromada, com maçaneta tipo alavanca, com chave interna, linha popular. | Gerotto, Ramassol, Vitrolar. |
| PORTA DO BANHEIRO | Cromada, com maçaneta tipo alavanca, com chave interna, linha popular. | Gerotto, Ramassol, Vitrolar. |

| BATENTES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITENS | AMBIENTE LOCAL | LARGURA EM RELAÇÃO A PAREDE | MATERIAL / ACABAMENTO | FIXAÇÃO | TIPO DE GUARNIÇÃO E ACABAMENTO |
| 01 | Porta entrada | Rente | Metálica | Chumbada argamassa | Não há. |
| 02 | Porta dormitório | Rente | Metálica | Chumbada argamassa | Não há. |
| 03 | Porta banheiro | Rente | Metálica | Chumbada argamassa | Não há. |

Considerações:

  - Serão executados os rebaixos ou encaixes necessários para instalação das dobradiças, fechaduras, acabamentos, puxadores e outros componentes que tenham produção industrial.

  - As esquadrias metálicas deverão ser executadas em solda mig (em seus rejuntes) com fundo de acabamento c/ tintas anticorrosivos, Requadro.

  - Todas as janelas deverão ser com pingadeiras, com transpasse de no mínimo de 2 cm (centímetros), para que evite manchas de escorrimento de água abaixo do vão das janelas, com a previsão de uma inclinação de 3% em favor do lado externo da edificação.

  - As Venezianas com folha de vidro, Janela de Correr, Basculantes, levarão soldas nas emendas e deverão se apresentar perfeitamente esmerilhados e limados, para que desapareçam as saliências e rebarbas de soldagem.

  - Todas as esquadrias deverão ser protegidas até o final da obra, para evitar sujeira, respingos de argamassas e tintas.

  - Resistência dos caixilhos: Quando o caixilho não for certificado pelo PSQ/PBQPH será apresentado Certificado de Garantia do fabricante para cada obra, no qual esteja declarado que os caixilhos fornecidos atendem às exigências da NBR 10821 e NBR 7199 no tocante ao Comportamento Estrutural em relação à Pressão do Vento, manuseio e estanqueidade. O certificado do fabricante não eximirá a proponente da sua responsabilidade quanto à qualidade e atendimento dos requisitos de desempenho das esquadrias.

  - Certificação: serão utilizadas portas metálicas e ferragens que tenham produção industrial e não serão utilizadas marcas indicadas como “não conformes” pela certificação/PSQ.

  - Vidros: Os vidros serão do tipo fantasia, com espessura de 4 mm e seu assentamento deve ser feito com massa simples por fora na cor da tinta da esquadria. Os vidros deverão ser assentados nas seguintes esquadrias: janelas venezianas, de correr, basculantes. As esquadrias deverão ser pintadas antes da colocação dos vidros.

- INSTALAÇÕES

| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – NÚMEROS DE PONTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTE | Tomada Universal Redonda | Interrup. teclas + tomada | Interrup. 1 teclas | Interrup. 2 teclas | Interrup. 3 teclas | Luminária interna, Plafonier | Luminária externa. Arandela | Ponto de telefone |
| Quarto | 5 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| Sala | 4 |  | 1 |  | 1 | 3 |  |  |
| Cozinha | 7 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |
| Banheiro |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| Serviço | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Externo |  |  |  |  |  |  | 2 |  |

Considerações:

  - Certificação – Todos os materiais e equipamentos elétricos serão certificados pelo INMETRO.

O Padrão de energia deverá ser em tubo Galvanizado monofásico 70A, com haste para aterramento e poderá ser conjugado.

Os fios fase e neutro serão embutidos até o alto do poste de onde, em lance aéreo, alcançarão a casa, sendo ali fixados na parede por fixadores do tipo pimentão de porcelana.

Será obrigatório a utilização de disjuntores tipo DIN, no padrão IEC.

Todos os condutores devem ser providos de isolamento em PCV.

Dentro da casa os condutores dos circuitos também deverão correr dentro de eletroduto de PVC flexível.

Na habitação, não é permitida a fixação de condutores na estrutura do telhado (vigas/terças) com o uso de isoladores (roldanas plásticas), conforme item 6.2.11.7.2 da NBR  5410.

Dentro da casa os condutores deverão correr dentro de eletroduto de PVC flexível corrugado amarrados por arame galvanizado tanto quanto possível. As descidas também serão feitas através de eletrodutos de PVC flexível que será embutido na parede de concreto descendo até as caixas.

Serão fios de cobre com isolante plástico, para 750V Pirastic Anti-Flan, (COBRECOM, BRASCOPPER,) atendendo as normas da ABNT seguindo o especificado em projeto. O fio terra será em cobre quando dentro da residência e o fio neutro não entrará no centro de distribuição.

As cores da isolação dos condutores deverão obedecer a uma lógica, através de uma legenda, de tal forma que sua função fique distribuída pela cor, organizados em fase, neutro, retorno e terra.

Os interruptores e tomadas de corrente do tipo universal (WALMA, PIAL E MEC-TRONIC), de primeira qualidade, e quadro de distribuição em PVC, ambos de embutir, protegidos por espelhos e serão colocados:

- A 1,30 m do piso acabado: o quadro de distribuição na sua face inferior;

- A 1,00 m do piso acabado: os interruptores e as tomadas médias;

- A 0,40 m do piso acabado: as tomadas baixas;

- A 2,20 m do piso acabado: a tomada para chuveiro (espelho com furo redondo) e   a luminária (arandela) externa.

A tubulação interna deverá ser embutida na parede sempre na posição vertical ou horizontal se necessário. Toda tubulação será instalada antes da concretagem das paredes de concreto, evitando-se qualquer tipo de corte posterior. Onde for possível a tubulação deverá ser colocada pela face externa das paredes.

A fiação (COBRECOM, BRASCOPPER OU CORFIO), só poderá ser feita depois de colocados os eletros dutos (TIGRE, KRONA, FORTLEV) e depois de estar o prédio revestido. A parte sob o telhado será aérea.   Não serão permitidos de forma alguma, emendas no interior dos eletros dutos.  Todas as emendas serão feitas de modo a garantir o contato perfeito e ótima isolação.

Dutos independentes para telefone e antena com caixa estampada ferro ch 22 retangular 4”x2” com placa com furo.

Na frente de cada casa, será instalado um Pergolado de aço galvanizado, o piso será calçado com um intervalo de terra entre as duas pistas, conforme projeto arquitetônico apresentado.

- LOUÇAS

| LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pia de cozinha | Bancada | Material |  | marmorite, granitita ou granilite |
|  |  |  | Dimensões - C x L (cm) |  | 120x60 cm |
|  |  |  | Marcas |  | AKROS, REBOUÇAS ou ASTRA |
|  |  | Cuba | Material |  | marmorite, granitita ou granilite |
|  |  |  | Dimensões |  | Tamanho médio |
|  |  | Metais | Válvula | Material | Plástico |
|  |  |  |  | Marcas | DOCOL, DECA/HIDRA ou ORIENTE |
|  |  |  | Sifão | Material | Plástico tipo flexível em PVC |
|  |  |  |  | Marcas | AKROS, REBOUÇAS ou ASTRA |
|  |  |  | Torneira | Marcas | Cromada 1/2" ou 3/4" com acionamento por cruzeta ou alavanca, com arejador e redutor de vazão (ORIENTE, DELTA OU KELLY) |
| 2 | Lavatório de banheiro | Lavatório | Dimensões - C x L (cm) |  | Médio 40 x 34 cm |
|  |  |  | Tipo |  | Comercial |
|  |  |  | Material |  | Louça na cor branca |
|  |  |  | Torneira |  | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" com acionamento por cruzeta ou alavanca, com arejador e redutor de vazão (ORIENTE, DELTA OU KELLY) sem defeito de fabricação |
|  |  |  | Marcas |  | SANITEX, SANTA CLARA OU HERVI |
| 3 | Vaso Sanitário | Bacia e caixa acoplada |  | Marcas | A bacia sanitária será com caixa de descarga acoplada - louça branca sem trincas ou outros defeitos de fabricação (SANITEX, SANTA CLARA OU HERVI), com dispositivo de duplo acionamento, fixada com parafusos de latão |
| 4 | Tanque de lavar roupa | Tanque | Material |  | Mármore sintético suspenso, incluso sifão flexível em PVC, válvula plástica e torneira de metal cromada padrão popular |
|  |  |  | Dimensões - Volume (litros) |  | 22 litros ou equivalente |
|  |  |  | Marcas |  | MARMORIX, DECORALITA ou FIBERBLU |
|  |  | Metais | Válvula | Material | Plástico branco 1.1/4" x 1.1/2" |
|  |  |  |  | Marcas | AKROS, REBOUÇAS ou ASTRA |
|  |  |  | Sifão | Material | Plástico tipo flexível em PVC |
|  |  |  |  | Marcas | AKROS, REBOUÇAS ou ASTRA |
|  |  |  | Torneira | Marcas | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" com acionamento por cruzeta ou alavanca (ORIENTE, DELTA OU KELLY) e deverá ser fixado com mão francesa. A torneira boia para o reservatório cilíndrico de poliuretano, será com boia metálica de diâmetro de 3/4" (AKROS, REBOUÇAS ou ASTRA). |

# Considerações:

Certificação/Ensaios – serão utilizados materiais que tenham produção industrial e não serão utilizadas marcas indicadas como “não conformes” pela certificação/PSQ.